Instituto

Politécnico

Nacional

Escuela Superior de Cómputo

TecDig_fin

Proyecto Final

Materia:

Introducción a los microcontroladores

Grupo:

3CM16

Profesor:

Pérez Pérez José Juan

Integrantes:

Castro Cruces Jorge Eduardo

Cortes Ramírez Roberto Carlos

Domínguez Acosta José Práxedes

Fecha:

Miércoles, 22 de diciembre de 2021

Descripción del problema

Escribe un programa para el circuito dado en proteus para que relice lo siguiente:

Al inicio deberá mostrarse “ - - - - - - - -“ en los 8 displays, al pulsar algún botón, deberá mostrarse la información correspondiente en el display más a la derecha, de la siguiente forma en el caso de presionar los botones en el siguiente orden: “2,6,8,9,-“.

“ - - - - - - - -“

“ - - - - - - - 2“

“ - - - - - - 2 6“

“ - - - - - 2 6 8“

“ - - - - 2 6 8 9“

“ - - - 2 6 8 9 -“

El programa puede ser .asm ó .C

Entregar a más tardar el 22 de dic. Por equipo o individual.

https://www.dropbox.com/request/CcPIG1EtxRUvorgfOiLt

Código del programa

- .include"m8535def.inc"

- .def aux =r16

- .def col=r17

- .def tec = r19

- .def tecf = r20

- .equ G  = $40;  gui?n =$40 G=$7d

- .equ A0 = $3F

- .equ A1 = $06

- .equ A2 = $5B

- .equ A3 = $4F

- .equ A4 = $66

- .equ A5 = $6D

- .equ A6 = $7D

- .equ A7 = $07

- .equ A8 = $7F

- .equ A9 = $67

- .equ SUM = $70

- .equ RES = $40

- .equ MULT = $76

- .equ DIV = $64

- .equ ONC = $77

- .equ EQU = $49

- .macro ldb

- ldi aux,@1

- mov @0, aux

- .endm

- .macro mensaje

- ;	ldb r9,@0

- ;	ldb r8,@1

- ldb r7,@0

- ldb r6,@1

- ldb r5,@2

- ldb r4,@3

- ldb r3,@4

- ldb r2,@5

- ldb r1,@6

- ldb r0,@7

- .endm

- reset:

- rjmp main ; vector de reset

- rjmp mueve;verctor INT0

- rjmp borra; vector INT1

- .org $009

- rjmp barre;vector timer0

- main:

- ldi aux,low(ramend)

- out spl,aux

- ldi aux,high(ramend)

- out sph,aux

- rcall config_io

- rcall texto0

- clr zh

- clr zl

- ldi col,1

- out portc,col

- ld aux,z

- out porta,aux

- uno:nop

- nop

- nop

- rjmp uno

- config_io:

- ser aux

- out ddra,aux

- out portb,aux

- out ddrc,aux

- out portd,aux

- ldi aux,3

- out tccr0,aux; preescala ck/64

- ;	ldi aux,3

- ;	out tccr1b,aux

- ldi aux,$01; 0000 0001

- out timsk,aux; toie0

- ldi r18,193; para contar 63 4ms

- ldi aux,$03; 0000 0011

- out mcucr,aux

- ldi aux,$C0; 1100 0000

- out gicr,aux; habilito INT0 e INT1

- sei

- ret

- texto0:

- mensaje G,G,G,G,G,G,G,G

- ret

- barre:

- out tcnt0,r18

- out porta,zh

- inc zl

- lsl col

- brne dos; si z = 0

- ldi col,1

- clr zl

- dos:

- out portc,col

- ld aux,z

- out porta,aux

- reti

- mueve:

- mov r8,r7

- mov r7,r6

- mov r6,r5

- mov r5,r4

- mov r4,r3

- mov r3,r2

- mov r2,r1

- mov r1,r0

- in tec,pinb

- cpi tec,$77

- breq K7

- cpi tec,$7B

- breq K4

- cpi tec,$7D

- breq K1

- cpi tec,$7E

- breq KB

- cpi tec,$B7

- breq K8

- cpi tec,$BB

- breq K5

- cpi tec,$BD

- breq K2

- cpi tec,$BE

- breq K0

- cpi tec,$D7

- breq K9

- cpi tec,$DB

- breq K6

- cpi tec,$DD

- breq K3

- cpi tec,$DE

- breq KEQU

- cpi tec,$E7

- breq KA

- cpi tec,$ED

- breq KRES

- cpi tec,$EE

- breq KSUM

- cpi tec, $EB

- breq KMUL

- suelta:

- in tecf,pinb

- cp tecf,tec

- breq suelta

- reti

- K0: ldb r0,A0

- rjmp suelta

- K1: ldb r0,A1

- rjmp suelta

- K2: ldb r0,A2

- rjmp suelta

- K3: ldb r0,A3

- rjmp suelta

- K4: ldb r0,A4

- rjmp suelta

- K5: ldb r0,A5

- rjmp suelta

- K6: ldb r0,A6

- rjmp suelta

- K7: ldb r0,A7

- rjmp suelta

- K8: ldb r0,A8

- rjmp suelta

- K9: ldb r0,A9

- rjmp suelta

- KA: ldb r0,DIV

- rjmp suelta

- KB: ldb r0,ONC

- rjmp suelta

- KSUM:ldb r0,SUM

- rjmp suelta

- KRES:ldb r0,RES

- rjmp suelta

- KMUL:ldb r0,MULT

- rjmp suelta

- KEQU:ldb r0,EQU

- rjmp suelta

- borra:

- ;rutina que borra ultima tecla

- ldb r9,G

- mov r0,r1

- mov r1,r2

- mov r2,r3

- mov r3,r4

- mov r4,r5

- mov r5,r6

- mov r6,r7

- mov r7,r8

- mov r8,r9

- reti

Simulación en AVR Studio 4

Simulación en Proteus 8 Professional

Conclusiones

- Castro Cruces Jorge Eduardo

En este proyecto final, llevamos a cabo la codificación del teclado matricial de 4x4 tipo calculadora, con el fin de poder visualizar los valores establecidos en el display. Esperamos que con este proyecto final logremos reflejar los conocimientos adquiridos durante todo el semestre, y querer agradecer por todo lo enseñado.

- Cortes Ramírez Roberto Carlos

En este proyecto se logró el objetivo principal, el cual era diseñar y simular un programa e lenguaje ensamblador que permita capturar la pulsación de un botón del teclado matricial 4x4, para poder visualizarlo en el arreglo de displays de 7 segmentos.

- Domínguez Acosta José Práxedes

En este proyecto se utilizó un código en ensamblador para poder usar el teclado matricial e ingresar datos con él y después mostrando sus valores con una pantalla LCD  en el orden y forma en que se propuso para comprender su funcionamiento y saber en qué otras formas podremos usarlas en un futuro.