Instituto

Politécnico

Nacional

Escuela Superior de Cómputo

ADC

TAREA 12

Materia:

Introducción a los microcontroladores

Grupo:

3CM16

Profesor:

Pérez Pérez José Juan

Integrantes:

Castro Cruces Jorge Eduardo

Cortes Ramírez Roberto Carlos

Domínguez Acosta José Práxedes

Fecha:

lunes, 6 de diciembre de 2021

Descripción del problema

Descripción:

Código del programa

- .include"m8535def.inc"

- .def adl = r17

- .def adh = r16

- .def col = r18

- .def aux = r19

- .def cta = r20

- ;----------------------------------------------------------------------------

- .macro num

- push zh

- push zl

- ldi ZH, high(@0<<1)              ; Initialize Z pointer

- ldi ZL, low(@0<<1)

- lpm r0, Z+

- lpm r1, Z+

- lpm r2, Z+

- lpm r3, Z+

- lpm r4, Z+

- lpm r5, Z+

- lpm r6, Z+

- lpm r7, Z

- pop zl

- pop zh

- .endm

- ;--------------------------------------------------------------------------

- rjmp Start

- .org $008

- rjmp cuenta

- rjmp barre

- .ORG $0E

- RJMP CONV

- ;---------------------------------------------------------------------------

- Start:

- LDI R16, LOW(RAMEND)

- OUT SPL, R16

- LDI R16, HIGH(RAMEND)

- OUT SPH, R16

- SER R16

- OUT DDRD, R16

- OUT DDRB, R16

- OUT DDRC, R16

- LDI R16, $ED

- OUT ADCSRA, R16

- ldi r16, $27

- out ADMUX, r16

- ldi aux, 2

- out tccr0, aux

- ldi aux, 2

- out tccr1b, aux

- ldi aux, 5

- out timsk, aux

- SEI

- ldi cta, -1

- ldi col, 1

- clr zh

- ldi zl, 0

- ;--------------------------------------------

- Loop:

- OUT PORTD, adh

- rjmp Loop

- ;--------------------------------------------

- CONV:

- IN adl, ADCL

- IN adh, ADCH

- RETI

- ;--------------------------------------------

- barre:

- out portb, zh

- ld aux, z+

- lsl col

- brcs nbarre

- sss:

- com col

- out portc, col

- com col

- out portb, aux

- reti

- nbarre:

- ldi col, 1

- ldi zl, 0

- ld aux, z+

- rjmp sss

- ;-------------------------------------------

- cuenta:

- ;inc cta

- mov cta, adh

- cpi cta, $19

- breq cta0

- cpi cta, $33

- breq cta1

- cpi cta, $4C

- breq cta2

- cpi cta, $66

- breq cta3

- cpi cta, $80

- breq cta4

- cpi cta, $99

- breq cta5

- cpi cta, $B3

- breq cta6

- cpi cta, $CC

- breq cta7

- cpi cta, $E6

- breq cta8

- cpi cta, $FF

- breq cta9

- cpi cta, $00

- breq ctax

- ;brne ncta

- ;ldi cta, -1

- ncta:

- reti

- cta3:

- rjmp cta31

- cta4:

- rjmp cta41

- cta5:

- rjmp cta51

- cta6:

- rjmp cta61

- cta7:

- rjmp cta71

- cta8:

- rjmp cta81

- cta9:

- rjmp cta91

- ctax:

- rjmp ctax1

- cta0:

- num cero

- rjmp ncta

- cta1:

- num uno

- rjmp ncta

- cta2:

- num dos

- rjmp ncta

- cta31:

- num tres

- rjmp ncta

- cta41:

- num cuatro

- rjmp ncta

- cta51:

- num cinco

- rjmp ncta

- cta61:

- num seis

- rjmp ncta

- cta71:

- num siete

- rjmp ncta

- cta81:

- num ocho

- rjmp ncta

- cta91:

- num nueve

- rjmp ncta

- ctax1:

- num equis

- rjmp ncta

- ;---------------------------------------

- cero:

- .db $00,$7C,$82,$82,$82,$7C,$00,$00

- uno:

- .db $00,$22,$42,$FE,$02,$02,$00,$00

- dos:

- .db $00,$42,$86,$8A,$92,$62,$00,$00

- tres:

- .db $00,$44,$82,$92,$92,$6C,$00,$00

- cuatro:

- .db $00,$08,$18,$28,$48,$FE,$00,$00

- cinco:

- .db $00,$F4,$92,$92,$92,$8C,$00,$00

- seis:

- .db $00,$7C,$92,$92,$92,$4C,$00,$00

- siete:

- .db $00,$80,$80,$80,$80,$FE,$00,$00

- ocho:

- .db $00,$6C,$92,$92,$92,$6C,$00,$00

- nueve:

- .db $00,$64,$92,$92,$92,$7C,$00,$00

- equis:

- .db $7E,$81,$A9,$85,$85,$A9,$81,$7E

Simulación en AVR Studio 4

Simulación en Proteus 8 Professional

Conclusiones

- Castro Cruces Jorge Eduardo

Esta practica fue bastante sencilla, porque prácticamente ya estaba hecho gran parte del código, solo fue cosa de armar al circuito y probarlo para verificar que funcionase bien.

- Cortes Ramírez Roberto Carlos

En esta práctica hicimos un circuito y un Código el cual podemos hacer que en un display de 64 segmentos se pueda imprimir diferentes números o caracteres y al lado de este mismo hay 2 display de 8 segmentos donde se imprime la combinación que se está ejecutando en el código, también tenemos unos botones que cuenta como entradas de datos, que con este vamos a definir el valor de dato que queremos. Para poder generar este código debimos tener varias variables para así poder asociarlo con el simulador y que pueda correr sin problema aparte una secuencia de datos apra que pueda imprimirlos en los display.

Para poder ver cómo funciona usamos proteus en este fue un circuito un grande, con varios botones para reiniciar la secuencia, 2 display de 8 segmentos, y un display de 64 segmentos, y con el atmega8535 para poder usar el programa.

- Domínguez Acosta José Práxedes

En esta práctica Se generó un código en el que debimos tener varias variables para así poder asociarlo con el simulador y que pueda correr sin problema aparte una secuencia de datos para que pueda imprimirlos en los display. Además, se realizó un circuito que usa un display de 64 segmentos y lograr imprimir diferentes números o caracteres, también hay 2 display de 8 segmentos en los cuales se muestra la combinación que se realiza en el código, Hacemos uso de botones para que cuenten como entradas de datos y definir el valor de dato que queremos. Se generó un código en el que debimos tener varias variables para así poder asociarlo con el simulador y que pueda correr sin problema aparte una secuencia de datos apra que pueda imprimirlos en los display.