Instituto

Politécnico

Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Decodificador Hexadecimal

TAREA 3

Materia:

Introducción a los microcontroladores

Grupo:

3CM16

Profesor:

Pérez Pérez José Juan

Integrantes:

Castro Cruces Jorge Eduardo

Cortes Ramírez Roberto Carlos

Domínguez Acosta José Praxedes

Fecha:

domingo, 10 de octubre de 2021

Descripción del problema

Descripcion: Desarrollar un programa que muestre el valor hexadecimal, en el puerto A, del valor ingresado en el puerto B.

Diagrama de flujo del programa

Código del programa

- .include "m8535def.inc"

- .def aux = r19

- .def hex = r20

- SER aux

- OUT ddra, aux

- OUT portb, aux

- LDI aux, $3f

- MOV r3, aux		;0

- LDI aux, $06

- MOV r4, aux		;1

- LDI aux, $5b

- MOV r5, aux		;2

- LDI aux, $4f

- MOV r6, aux		;3

- LDI aux, $66

- MOV r7, aux		;4

- LDI aux, $6d

- MOV r8, aux		;5

- LDI aux, $7d

- MOV r9, aux		;6

- LDI aux, $27

- MOV r10, aux	;7

- LDI aux, $7f

- MOV r11, aux	;8

- LDI aux, $6f

- MOV r12, aux	;9

- LDI aux, $77

- MOV r13, aux	;A

- LDI aux, $7c

- MOV r14, aux	;B

- LDI aux, $39

- MOV r15, aux	;C

- LDI r16, $5E 	;D

- LDI r17, $79 	;E

- LDI r18, $71	;F

- CLR zh

- lee:

- IN hex, pinb

- ANDI hex, $0F

- LDI zl, 3

- ADD zl, hex

- LD hex, z

- OUT porta, hex

- RJMP lee

Simulación en AVR Studio 4

Simulación en Proteus 8 Professional

Conclusiones

- Castro Cruces Jorge Eduardo

Esta práctica se logró el objetivo principal, que fue desarrollar un programa que muestre a la salida A el valor hexadecimal dependiendo del valor en binario ingresado a la entrada B. La simulación fue relativamente sencilla, ya que en mi materia de Instrumentación, el profesor nos pedía realizar simulaciones en el programa Proteus 8 Professional.

- Cortes Ramírez Roberto Carlos

En esta práctica se pudo realizar un programa en ensamblador que consistía en que muestre en la salida A el valor hexadecimal dependiendo del valor en binario ingresado a la entrada B, la cual se logró sin ningún problema pero primero empezamos haciendo el diagrama de flujo, para poder saber cómo iba a funcionar el programa, también después se realizó una simulación con la herramienta Proteus y esto fue sencillo ya que con la experiencia de la carrera hemos logrado manejar mejor la herramienta.

- Domínguez Acosta José Práxedes

Desarrollando el código pudimos generar la impresión de los primeros valores hexadecimales (en los puertos de A) obtenidos de la inserción de valores binarios (en los puertos B), demostrando lo anterior en una simulación de Proteus 8 Professional donde se pueden apreciar que las 16 combinaciones de bits en la entrada generan su propio valor en hexadecimal en el display de 7 segmentos.