Instituto

Politécnico

Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Servo Motor

TAREA 8

Materia:

Introducción a los microcontroladores

Grupo:

3CM16

Profesor:

Pérez Pérez José Juan

Integrantes:

Castro Cruces Jorge Eduardo

Cortes Ramírez Roberto Carlos

Domínguez Acosta José Práxedes

Fecha:

Lunes, 1 de noviembre de 2021

Descripción del problema

Descripción:

Ejercicio servomotor 8 posiciones.

Código del programa

- .include"m8535def.inc"

- .def aux = r16

- ldi aux,low(ramend)

- out spl,aux

- ldi aux,high(ramend)

- out sph,aux

- ser aux

- out ddra,aux

- out portb,aux

- checa:

- sbis pinb,0			;0

- rcall cero

- sbis pinb,1			;25.71

- rcall veinte5

- sbis pinb,2			;51.42

- rcall cincuenta1

- sbis pinb,3			;77.14

- rcall setenta7

- sbis pinb,4			;102.85

- rcall cien2

- sbis pinb,5			;128.57

- rcall cien28

- sbis pinb,6			;154.28

- rcall cien54

- sbis pinb,7			;180

- rcall cien80

- rjmp checa

- cero:

- sbi porta,0

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- cbi porta,0

- ldi aux,43

- cta0:

- rcall medms

- dec aux

- brne cta0

- ret

- veinte5:

- sbi porta,0

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- cbi porta,0

- ldi aux,42

- cta1:

- rcall medms

- dec aux

- brne cta1

- ret

- cincuenta1:

- sbi porta,0

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- cbi porta,0

- ldi aux,41

- cta2:

- rcall medms

- dec aux

- brne cta2

- ret

- setenta7:

- sbi porta,0

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- cbi porta,0

- ldi aux,40

- cta3:

- rcall medms

- dec aux

- brne cta3

- ret

- cien2:

- sbi porta,0

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- cbi porta,0

- ldi aux,39

- cta4:

- rcall medms

- dec aux

- brne cta4

- ret

- cien28:

- sbi porta,0

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- cbi porta,0

- ldi aux,38

- cta5:

- rcall medms

- dec aux

- brne cta5

- ret

- cien54:

- sbi porta,0

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- cbi porta,0

- ldi aux,37

- cta6:

- rcall medms

- dec aux

- brne cta6

- ret

- cien80:

- sbi porta,0

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- rcall medms

- cbi porta,0

- ldi aux,36

- cta7:

- rcall medms

- dec aux

- brne cta7

- ret

- medms:

- ; Assembly code auto-generated

- ; by utility from Bret Mulvey

- ; Delay 136 cycles

- ; 136us at 1 MHz

- ldi  r18, 45

- L1: dec  r18

- brne L1

- nop

- ret

Simulación en AVR Studio 4

Simulación en Proteus 8 Professional

Conclusiones

- Castro Cruces Jorge Eduardo

En esta práctica se logró el objetivo principal, que era diseñar e implementar el código para controlar un servomotor de 180° con 8 botones para seleccionar 8 posiciones. primero lo que hicimos fue dividir 180/7=25.71°. Eres después estos grados equivalen a 0.1428 ms, y nos apoyamos de una calculadora AVR, para poder generar el código correspondiente del ciclo.

Para la primera posición se debía llamar 7 veces a la rutina de retraso, para las demás posiciones siguientes se fue sumando uno a las invocaciones de la rutina de retraso.

- Cortes Ramírez Roberto Carlos

En esta práctica pudimos hacer un código el cual podemos controlar un servomotor de 180 grados haciendo el uso de 8 botones para escoger 8 posiciones del servomotor establecidas. Para esto tuvimos que hacer la división de los 180 grados entre los 7 espacios que hay entre las 8 posiciones y como resultado nos dio 25.71° (0.1428 ms) que son los grados que hay entre cada posición. Para poder generar este código del ciclo nos apoyamos de una calculadora AVR y aparte más el código que hicimos para poder tener más idea de lo que estábamos haciendo.

Para poder ver cómo funciona usamos proteus  y lo colocamos en la primera posición se tiene que llamar siete veces a la rutina de retraso y ya para las demás posiciones siguientes se le tiene sumar 1 a las llamadas de la rutina de retraso.

- Domínguez Acosta José Práxedes

Logramos implementar un código que nos ayudara a controlar un servomotor de 180 grados haciendo el uso de 8 botones para escoger 8 posiciones del servomotor establecidas. Para esto tuvimos que hacer la división de los
180 grados entre los 7 espacios que hay entre las 8 posiciones y como resultado nos dio 25.71° (0.1428 ms) que son los grados que hay entre cada posición. Para poder generar este código del ciclo nos apoyamos de una calculadora
AVR.
Para colocarlo en la primera posición se tiene que llamar siete veces a la rutina de retraso y ya para las demás posiciones siguientes se le tiene sumar 1 a las invocaciones de la rutina de retraso.