Instituto

Politécnico

Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Generador de ondas

TAREA 9

Materia:

Introducción a los microcontroladores

Grupo:

3CM16

Profesor:

Pérez Pérez José Juan

Integrantes:

Castro Cruces Jorge Eduardo

Cortes Ramírez Roberto Carlos

Domínguez Acosta José Práxedes

Fecha:

Jueves, 11 de noviembre de 2021

Descripción del problema

Descripción:

Código del programa #1

- .include"m8535def.inc"

- .def aux = r16

- .def msk = r17

- .def sem = r18

- reset:

- rjmp main

- .org $009

- rjmp onda0

- main:

- ldi aux,low(ramend)

- out spl,aux

- ldi aux,high(ramend)

- out sph,aux

- ser aux

- out ddra,aux

- ldi aux,1

- out tccr0,aux

- ldi aux,1

- out timsk,aux

- sei

- ldi msk,0b00000001

- ldi sem,214

- nada:

- rjmp nada

- onda0:

- nop

- out tcnt0,sem

- in aux,pina

- eor aux,msk

- out porta,aux

- reti

Código del programa #2

- .include"m8535def.inc"

- .def aux = r16

- .def aux2 = r17

- reset:

- rjmp main

- .org $009

- rjmp onda

- main:

- ldi aux,low(RAMEND)

- out spl,aux

- ldi aux,high(RAMEND)

- out sph,aux

- rcall config_io

- fin:

- nop

- nop

- rjmp fin

- config_io:

- ser aux

- out ddra,aux

- ldi aux,2

- out tccr0,aux

- ldi aux,1

- out timsk,aux

- sei

- ldi aux2,132

- ret

- onda:

- nop

- out tcnt0,aux2

- in aux,pina

- com aux

- out porta,aux

- reti

Código del programa #3

- .include"m8535def.inc"

- .def aux = r16

- .def msk = r17

- .def msk2 = r19

- .def sem = r18

- .def sem2 = r20

- reset:

- rjmp main

- .org $004

- rjmp ondal

- .org $009

- rjmp onda0

- main:

- ldi aux,low(ramend)

- out spl,aux

- ldi aux,high(ramend)

- out sph,aux

- ser aux

- out ddra,aux

- ldi aux,1

- out tccr0,aux

- ldi aux,1

- out tccr2,aux

- ldi aux,0b01000001

- out timsk,aux

- sei

- ldi msk,0b00000001

- ldi msk2,0b00000010

- ldi sem,256-43

- ldi sem2,256-125

- ldi r21,10

- nada:

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- nop

- rjmp nada

- onda0:

- nop

- out tcnt0,sem

- in aux,pina

- eor aux,msk

- out porta, aux

- reti

- ondal:

- out tcnt2,sem2

- in aux,pina

- eor aux,msk2

- out porta,aux

- reti

Simulación en AVR Studio 4

Simulación en Proteus 8 Professional

Conclusiones

- Castro Cruces Jorge Eduardo

En esta práctica tuvimos dificultades para llevar a cabo la combinación de ambas señales, y poder visualizarlas en dos puertos distintos, pero finalmente nos ayudamos del código del profesor, para lograr la práctica.

- Cortes Ramírez Roberto Carlos

En esta práctica hicimos un código el cual podemos hacer una secuencia de instrucciones para generar señales. Para esto tuvimos que el osciloscopio trabaje a 1MHz, para después generar las señales a 10KHz. Para poder generar este código tuvimos que tener varias variables para así poder asociarlo con el simulador y que pueda correr sin problema.

Para poder ver cómo funciona usamos proteus  en este fue un circuito simple, con un botón para reiniciar las señales y con el atmega8535 para poder usar el programa y conectado a ese mismo usamos un osciloscopio para ver como variaban las señales.

- Domínguez Acosta José Práxedes

En esta práctica primero se escribió una secuencia de instrucciones para generar una señal de 10 khz haciendo el uso de desbordamientos atendidos por interrupción para luego repetir el mismo procedimiento solo que esta vez se cambió la frecuencia a 500 hz, al final se realizó la combinación de ambos ejercicios en uno solo para que el microcontrolador las generara de manera simultánea como se pudo observar en la simulación en Proteus haciendo el uso del osciloscopio de dicha herramienta.